傅立叶分析和小波分析实验报告

课程名称：傅立叶分析和小波分析

实验项目名称：基于小波变换的图像压缩                          实验时间：2025.11.13

班级；信计2302班                      姓名：      林鑫                     学号： 1043220122

一、 实验目的

- 理解小波变换（Wavelet Transform）的基本原理及其在图像处理中的应用。

- 掌握使用 MATLAB 对图像进行二维离散小波变换（2D-DWT）的分解与重构方法。

- 探究小波变换的能量集中特性，并基于此实现一个基本的图像压缩演示。

- 分析不同分解层次对图像压缩效果的影响。

二、 实验原理与概念介绍

1. 图像压缩的基本概念

图像压缩是指减少表示一幅数字图像所需数据量的技术。其目的是在不（或在可接受范围内）降低图像质量的前提下，去除数据冗余，以便于图像的存储和传输。

图像压缩分为两类：

- 无损压缩（Lossless Compression）： 压缩和解压缩后的图像与原始图像完全一致，不丢失任何信息。

- 有损压缩（Lossy Compression）： 压缩过程中会丢失一部分信息，解压缩后的图像与原始图像有差异，但人眼通常难以察觉。有损压缩通常能获得比无损压缩高得多的压缩比。

本实验所探究的小波压缩是一种典型的有损压缩技术，其基本流程包括三个步骤：变换、量化和编码。

2. 小波变换（Wavelet Transform）

(1) 为什么需要小波变换？

传统的傅里叶变换（Fourier Transform）是强大的频域分析工具，但它只提供信号的频率信息，而完全丢失了时间（或空间）信息。对于图像这类非平稳信号（其统计特性随空间位置变化，如边缘），我们不仅想知道有哪些频率分量，更想知道这些频率分量出现在什么位置。

小波变换是一种时-频（空-频）分析方法。它使用一组具有有限时长和振荡特性的小波基函数（Wavelet）来表示信号。这些小波基函数可以通过对一个“母小波”进行伸缩（Scaling）和平移（Translation）得到。

- 伸缩对应频率：对母小波进行拉伸（尺度变大），对应低频信息；进行压缩（尺度变小），对应高频信息。

- 平移对应时间/空间：将小波函数在信号上滑动，以捕捉不同位置的特征。

因此，小波变换能够同时在空间和频率上定位图像的特征，这使其在图像去噪、边缘检测和压缩领域具有巨大优势。

(2) 二维离散小波变换（2D-DWT）

对于二维的图像，2D-DWT 通常通过可分离的方式实现：首先对图像的每一行进行一维小波变换，然后对结果的每一列进行一维小波变换。

一次 2D-DWT 分解（Analysis）会将图像（设为 X）分解为四个大小为原始图像 1/4 的子带：

- LL 子带（低频分量 / 近似）: 对行和列都进行低通滤波。它保留了图像的主要轮廓和能量，是原始图像的低分辨率近似。

- HL 子带（水平细节）: 对行进行高通滤波，对列进行低通滤波。它捕捉了图像的水平方向边缘和细节。

- LH 子带（垂直细节）: 对行进行低通滤波，对列进行高通滤波。它捕捉了图像的垂直方向边缘和细节。

- HH 子带（对角细节）: 对行和列都进行高通滤波。它捕捉了图像的对角线方向边缘和细节。

(3) 多级小波分解（Multi-Level Decomposition）

小波变换的一个核心特性是多分辨率分析（Multi-Resolution Analysis, MRA）。由于图像的大部分能量（即视觉上的主要信息）都集中在低频 LL 子带中，我们可以对这个 LL 子带再次进行上述的四子带分解，得到第二级的 LL2, HL2, LH2, HH2。

这个过程可以重复多次（如本实验中的 2 级分解），形成一个金字塔结构。随着分解层数的增加，LL 子带变得越来越小，但它也越来越集中地包含了图像的“精华”信息。

3. 基于小波变换的图像压缩原理

小波变换之所以能用于压缩，关键在于其优异的能量集中特性：

- 能量集中： 经过 DWT 后，图像的绝大部分能量被集中到少数几个低频系数（LL 子带）中。

- 系数稀疏： 而三个高频子带（HL, LH, HH）中的系数（代表图像的边缘和纹理）通常幅值很小，且很多接近于零。

压缩正是利用了这一特性：

- 变换： 对图像进行多级 DWT。

- 量化： 这是实现压缩和引入损失的关键步骤。我们对变换后的系数进行处理：

  - 保留低频： 对能量集中的低频（LL）系数，我们使用较高的精度来保留它们。

  - 丢弃高频： 对能量稀疏的高频（HL, LH, HH）系数，我们可以设置一个阈值，将低于阈值的系数直接置为 0，对高于阈值的系数也使用较低的精度来存储。

- 编码： 经过量化后，系数矩阵中出现了大量的 0，这是一个高度稀疏的矩阵。此时使用熵编码（如行程编码 RLE、霍夫曼编码等）可以极大地压缩数据量。

本实验通过只提取和显示低频近似分量（ca1 和 ca2），直观地展示了压缩的核心思想：仅用低频分量（占原数据量 1/4 或 1/16）就可以近似重构原始图像。

4. Bior3.7 小波

bior3.7 是 Biorthogonal（双正交）小波族的一员。与 Orthogonal（正交）小波不同，双正交小波在分解（分析）和重构（合成）时使用两组不同的小波基。这使它在保持有限支撑（FIR，便于计算）的同时，能够具有线性相位（即对称性），这对于避免图像处理中的相位失真非常重要，因此在图像压缩（如 JPEG 2000 标准）中被广泛应用。

三、 实验环境

MATLAB

四、 实验内容与步骤

- 清理工作区： 使用 clc, clear all, close all 清理命令窗口、工作区变量和关闭所有图像窗口。

- 读取与预处理： 使用 imread 函数读取指定路径的图像，并使用 rgb2gray 将其转换为灰度图像 X。

- 显示原始图像： 使用 subplot 创建 2x2 图窗布局，并在第一个位置 (221) 显示原始灰度图像。

- 2 级小波分解： 使用 wavedec2 函数，选择 bior3.7 小波，对图像 X 进行 2 级分解。得到小波系数向量 c 和分解结构 s。

- 第 1 级系数提取与重构（用于可视化）：

  - 使用 appcoef2 提取第 1 级低频系数 cal。

  - 使用 detcoef2 提取第 1 级水平(ch1)、垂直(cv1)和对角(cd1)高频系数。

  - 使用 wrcoef2 分别重构第 1 级低频分量 a1 和高频分量 h1, v1, d1。

- 显示第 1 级分解结果： 将重构的四个分量 a1, h1, v1, d1 拼接成一个大矩阵 c1，并在 (222) 位置显示。这直观地展示了图像被分解为低频近似和三个方向的高频细节。

- 第 1 级压缩演示：

  - 提取第 1 级低频系数 ca1（与 cal 相同）。

  - 使用 wcodemat 对 ca1 进行量化编码（主要是为了可视化显示）。

  - （在 subplot(223) 中显示 cal，即第 1 级低频近似分量）。这代表了仅使用 1/4 数据量对图像的近似。

- 第 2 级压缩演示：

  - 使用 appcoef2 提取第 2 级低频系数 ca2。

  - 使用 wcodemat 对 ca2 进行量化编码。

  - 在 (224) 位置显示 ca2。这代表了仅使用 1/16 数据量（因为是 2 级分解）对图像的近似。

五、 实验结果与分析

结果显示

实验共生成一个包含四个子图的图窗：

- 子图 (221) - 原始图像： 显示了转换后的原始灰度图像，作为对比基准。

- 子图 (222) - 分解后低频和高频信息：

  - 左上角 (a1)：第 1 级低频重构，是原始图像的模糊缩小版。

  - 右上角 (h1)：第 1 级水平高频重构，清晰地显示了图像中的垂直边缘。

  - 左下角 (v1)：第 1 级垂直高频重构，清晰地显示了图像中的水平边缘。

  - 右下角 (d1)：第 1 级对角高频重构，显示了对角线方向的细节。

- 子图 (223) - 第一次压缩图像： 显示了第 1 级的低频近似系数 cal。该图像在视觉上是原始图像的缩小版，保留了主要结构，但丢失了大量细节。这模拟了 4:1 的压缩效果（仅保留 LL1）。

- 子图 (224) - 第二次压缩图像： 显示了第 2 级的低频近似系数 ca2。该图像比 cal 更加模糊和缩小，仅保留了最核心的轮廓信息。这模拟了 16:1 的压缩效果（仅保留 LL2）。

结果分析：

- 能量集中性验证： 对比子图 (222) 中的四个分量，可以清晰地看到，图像的绝大部分视觉信息（能量）都集中在左上角的低频分量 a1 中，而三个高频分量 h1, v1, d1 只包含了边缘和纹理信息，且大部分区域接近于黑色（即系数接近 0）。这完美验证了小波变换的能量集中特性。

- 多级分解与压缩： 对比子图 (223) 和 (224) 可以发现：

  - 第 1 级近似 cal 保留了较多的图像信息，压缩比较低（4:1）。

  - 第 2 级近似 ca2 丢失了更多细节，图像更模糊，但它占用的数据量更小（仅为原始图像的 1/16），实现了更高的压缩比。

  - 这表明，在小波压缩中，分解的层数是一个关键参数。层数越多，低频分量（LLn）越小，压缩比越高，但图像质量损失也越大。

- 代码分析： 实验代码通过 appcoef2 仅提取低频分量来演示压缩思想。一个完整的压缩系统还应包括：

  - 对高频系数 ch1, cv1, cd1 以及更高层的高频系数（ch2, cv2, cd2...）进行阈值处理和量化。

  - 对量化后的所有系数（低频和高频）进行熵编码（如游程编码、霍夫曼编码）。

  - 解压缩时，需要执行熵解码、反量化，并使用 waverec2 函数从所有系数 c 和结构 s 中完全重构图像。

六、 实验结论与心得

结论：

- 小波变换能有效地将图像分离为低频（近似）和高频（细节）分量。

- 图像的主要能量集中在低频分量中，高频分量系数稀疏。

- 通过仅保留低频分量或对高频分量进行大量化，可以实现高效的有损图像压缩。

- 分解的层数越高，压缩比越高，但图像的保真度越低。

心得体会：

本次实验让我对小波变换的“时-频”局部化特性有了更深刻的理解。与傅里叶变换的“全局”性不同，小波能精确地捕捉到图像的局部特征（如边缘），并将其分离到高频子带。这正是它在图像压缩和去噪领域效果卓越的原因。

实验中仅演示了压缩的核心原理，在后续学习中，我将尝试实现一个包含量化和重构的完整压缩/解压缩流程，并引入 PSNR（峰值信噪比）和 CR（压缩比）等客观指标来定量评估压缩性能。

实验参考内容：

参考文献：https://blog.csdn.net/chenyusiyuan/article/details/1881231?utm_source=blogxgwz0

https://blog.csdn.net/xiaojidan2011/article/details/8099380

附 录： 实验代码

clc;

clear all;

close all; % 清理工作空间

clear;

X=imread('C:\Users\32610\Pictures\Screenshots\屏幕截图 2024-01-12 200049.png');

X=rgb2gray(X);

subplot(221); imshow(X);

title('原始图像');

%对图像用小波进行层小波分解

[c,s]=wavedec2(X,2,'bior3.7');

%提取小波分解结构中的一层的低频系数和高频系数

cal=appcoef2(c,s,'bior3.7',1);

ch1=detcoef2('h',c,s,1); %水平方向

cv1=detcoef2('v',c,s,1); %垂直方向

cd1=detcoef2('d',c,s,1); %斜线方向

%各频率成份重构

a1=wrcoef2('a',c,s,'bior3.7',1);

h1=wrcoef2('h',c,s,'bior3.7',1);

v1=wrcoef2('v',c,s,'bior3.7',1);

d1=wrcoef2('d',c,s,'bior3.7',1);

c1=[a1,h1;v1,d1];

subplot(222),imshow(c1,[]);

title ('分解后低频和高频信息');

%进行图像压缩

%保留小波分解第一层低频信息

%首先对第一层信息进行量化编码

ca1=appcoef2(c,s,'bior3.7',1);

ca1=wcodemat(ca1,440,'mat',0);

%改变图像高度并显示

ca1=0.5*ca1;

subplot(223);imshow(cal,[]);

title('第一次压缩图像');

%保留小波分解第二层低频信息进行压缩

ca2=appcoef2(c,s,'bior3.7',2);

%首先对第二层信息进行量化编码

ca2=wcodemat(ca2,440,'mat',0);

%改变图像高度并显示

ca2=0.25*ca2;

subplot(224);imshow(ca2,[]);

title('第二次压缩图像');

备注：以上各项空白处若填写不够，可自行扩展