1.单声道，采样频率11.025kHz，数据量为11025*8*1*60/8=661500Bytes，约为646kb。

单声道，采样频率22.05kHz，数据量为1323000Bytes，约为1.26Mb。

双声道，采样频率11.025kHz，数据量为11025*8*2*60/8=1323000Bytes，约为1.26Mb。

双声道，采样频率22.05kHz，数据量为2646000Bytes，约为2.52Mb。

2.研究声音心理学（人类如何感知声音）对声音处理带来了革命性的好处，最核心的贡献在于高效的音频数据压缩和听觉体验的增强。

好处与举例：

音频压缩（如 MP3/AAC 格式）： 心理声学模型能够识别出人耳根本听不到或注意不到的音频成分。在压缩时，算法会直接丢弃这些“冗余”数据。这就是为什么一首几十兆的 WAV 歌曲可以被压缩成 3-4 MB 的 MP3，而普通人听不出明显音质受损的原因。

3D 音效与空间音频： 通过模拟人耳对声源定位的心理学机制（HRTF 头相关传输函数），可以在普通的双声道耳机中营造出声音从四面八方传来的沉浸感（例如游戏里的听声辨位）。

掩蔽、临界频带和相位对声音的影响：

掩蔽效应 (Masking Effect)： 一个声音的听阈因另一个声音的存在而提高的现象。

频域掩蔽： 一个强音会掩蔽它附近的弱音。比如，交响乐中巨大的敲击鼓声会掩蔽掉旁边极其细微的三角铁声音。

时域掩蔽： 强音出现的前后一小段时间内，弱音也会被掩蔽。

临界频带 (Critical Band)： 人耳的基底膜就像一组带通滤波器。当两个频率非常接近的声音落在同一个“临界频带”内时，人耳就无法分辨它们是两个独立的声音，反而会产生一种刺耳的“拍频”或粗糙感；只有当两个频率相差大于临界频带时，人耳才能清晰分辨。

相位 (Phase)：

听觉定位： 低频声音到达双耳的时间差（相位差）是人耳判断声音方向的重要依据。

声音抵消/增强： 两个频率相同但相位完全相反（相差180度）的声音叠加时，会互相抵消。主动降噪耳机 (ANC) 就是利用这个原理，播放与外界环境噪音相位相反的声波来消除噪音的。

3.

现实世界的声音是连续的模拟波形，计算机必须将其转换为离散的数字信号（0 和 1）。这个过程分为三个主要步骤：

采样 (Sampling)： 在时间轴上将连续的模拟信号离散化。按照固定的时间间隔（采样频率）提取声波的幅度值。频率越高，波形还原越细腻（如 CD 音质为 44.1kHz）。

量化 (Quantization)： 在幅度轴上将提取出的连续样本值离散化。将采样得到的幅度值映射到最接近的整数等级上。等级的多少由“采样位数”决定（例如 8位、16位、24位）。位数越高，动态范围越大，底噪越小。

编码 (Encoding)： 将量化后的整数值按照特定的格式（如 PCM 脉冲编码调制）转换为计算机能识别的二进制代码，并根据需要加入校验和同步数据进行存储或传输。

声音的符号化不是记录真实的声音波形，而是记录生成声音的“乐谱”或“指令”。

它提取的是音乐的语义和结构信息，比如：“在第1秒，用钢琴音色，以中等力度弹奏中央 C，持续 2 秒钟”。

典型代表是 MIDI (Musical Instrument Digital Interface)。

特点： 因为只记录控制指令，不记录波形，所以符号化声音的文件体积极其微小（通常只有几 KB）。它非常方便修改（可以随意改变音色、音高、节奏而不损失音质），但回放的实际音效完全取决于播放设备（声卡）上的音色库质量。