目录

题目	1

摘要	1

关键词	2

1. 问题描述	2

2. 符号说明	2

3. 模型建立	3

3.1 变量定义	3

3.2 目标函数	3

3.3 约束条件	3

3.4 可行方案约束	4

4. 求解方法	4

5. 结果分析	5

6. 结论	5

附录：MATLAB代码	5

题目：一维钢材切割优化问题研究

摘要

本文针对某工厂钢材切割问题展开研究。工厂需生产100套钢架，每套由不同长度的钢材组成，如何利用长度为7.4米的原材料进行切割，以满足需求且减少浪费，是本文重点。基于整数线性规划模型，枚举所有可行切割方案，建立数学模型并用 MATLAB intlinprog 求解，最终获得最优切割方案及所需原材料根数。结果表明，该方法能有效减少原材料使用，提高生产效率。

关键词

一维切割问题；整数线性规划；MATLAB；优化

1. 问题描述

某工厂需要生产100套钢架，每套包含三根不同长度的圆钢，长度分别为2.9米、2.1米和1.5米。原材料为每根7.4米长的圆钢，要求设计切割方案满足需求的同时，使用原材料根数最少。

- 符号说明

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
|  | 第 iii 种切割方案中切出2.9米钢材数量 |
| i | 第 iii 种切割方案中切出2.1米钢材数量 |
|  | 第 iii 种切割方案中切出1.5米钢材数量 |
| i​ | 采用第 iii 种切割方案的原材料根数，整数变量 |

3. 模型建立

3.1 变量定义

设共枚举出 NNN 种可行切割方案，其中第 iii 种方案可切出：

根长2.9米钢材，

i 根长2.1米钢材，

​根长1.5米钢材。

决策变量为i​，表示采用第 i 种方案的原材料根数。

3.2 目标函数

为最小化使用的原材料根数，总体目标为：

mini=1N xi

3.3 约束条件

满足每种长度钢材的需求：

i=1N  aixi≥100 i=1N  bixi≥100 i=1N  cixi≥100

3.4 可行方案约束

每种方案的钢材总长度不超过原料长度：

且：

4. 求解方法

1.枚举所有满足切割长度约束的可行方案

2.建立整数线性规划模型。

3.使用 MATLAB 内置函数 intlinprog 求解。

5. 结果分析

运行模型后，得到如下最优切割方案：

| 方案编号 | 2.9米段数 | 2.1米段数 | 1.5米段数 | 使用次数 | 总切割段数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0 | 3 | 30 | 120 |
| 19 | 1 | 2 | 0 | 50 | 150 |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 10 | 30 |

最终总共使用原材料根数为 90根。

6. 结论

本文通过整数线性规划对钢材切割问题进行建模与求解，实现了满足生产需求的同时减少原材料使用。枚举所有可行方案保证了解的完整性，具有实际应用价值。

附录：MATLAB代码

lengths = [2.9, 2.1, 1.5];

stock_length = 7.4;

max_num = floor(stock_length ./ lengths);

%切割方案

patterns = [];

for i = 0:max_num(1)

for j = 0:max_num(2)

for k = 0:max_num(3)

total_len = i*lengths(1) + j*lengths(2) + k*lengths(3);

if total_len <= stock_length && (i + j + k > 0)

patterns = [patterns; i, j, k];

end

end

end

end

demand = [100; 100; 100];

A = patterns';

f = ones(size(patterns,1),1);

intcon = 1:length(f);

[x, fval] = intlinprog(f, intcon, [], [], A, demand, zeros(size(f)), []);

solution_idx = find(x > 0); % 被使用的方案编号

used_patterns = patterns(solution_idx, :); % 实际使用的切割方案

used_counts = x(solution_idx); % 使用次数

total_cuts = sum(used_patterns, 2) .* used_counts; % 总共切割段数

% 构建表格

T = table(solution_idx, ...

used_patterns(:,1), used_patterns(:,2), used_patterns(:,3), ...

used_counts, total_cuts, ...

'VariableNames', {'方案编号', '2.9m段数', '2.1m段数', '1.5m段数', '使用次数', '总切割段数'});

disp(T)

% 打印总使用根数

fprintf('\n%-30s %d\n', '总共使用母料根数：', sum(used_counts));