三维切割成本最小化问题建模与求解

一、问题重述

在贵重材料的加工过程中，如石材或金属材料的精细切割，常常需要从一个大的长方体中切割出一个尺寸与位置都已知的小长方体。此类切割通常采用“截断切割”方式，即依次对原始长方体进行六次平面切割，最终得到目标成品。

为降低成本，需要合理安排每次切割的顺序。切割费用由以下因素决定：

1. 切割方向不同，费用不同：与水平工作台平行的切割面（即沿Z轴切割）费用是单位面积费用的 r 倍；
2. 方向切换开销：若连续两次垂直切割方向（X与Y）不一致，则需要刀具调整费用 e；
3. 成品位置预设：成品与原始长方体左侧面、正面、底面距离分别为 6、7、9 厘米，大小为 3×2×4（长×宽×高）厘米，原始长方体尺寸为 10×14.5×19。

目标是：通过遍历所有可能的切割顺序，计算总费用，找出最低成本的切割顺序。

二、模型假设

1. 切割面无厚度，且无材料浪费；

2. 切割过程中只考虑费用因素，不考虑时间；

3. 同一切割方向重复进行时无额外费用，X、Y切割方向切换才需 e；

4. 初始原材料为一个完整长方体，成品位置固定；

5. 切割面为完整的长方形，与原始长方体对应面平行。

三、符号说明

L, W, H ： 原始长方体的长、宽、高

r :  水平切割费用系数（Z方向）

e :  刀具方向调整费用

(x₁,x₂), (y₁,y₂), (z₁,z₂)  : 成品所在位置的区间

seq  : 切割顺序（6个面）

cost  : 当前切割顺序的总费用

min_cost   :所有方案中最低费用

area :  当前切割面的面积

unit_cost   :当前切割方向的单位面积费用

四、模型建立

将目标长方体从原始体中切割出，共需6刀，分别为：

- x = 6, x = 9：沿YZ面（垂直）；

- y = 7, y = 9：沿XZ面（垂直）；

- z = 9, z = 13：沿XY面（水平）；

对每一刀计算切割费用：

- 若为垂直方向（X或Y），单位面积费用为1；

- 若为水平方向（Z），单位面积费用为 r；

- 若当前方向与前一次垂直切割方向不一致，增加 e；

即：cost = ∑(面积 × 单位费用) + ∑(方向切换费用)

使用全排列! 遍历所有切割顺序，共有 720 种，计算每一种的费用，选出最小者。

五、模型求解与结果分析

不同参数组下的最优方案如下表：

| 参数组 | r | e | 最小费用 (元) | 最优切割顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 0 | 374.00 | z → y → z → x → y → x |
| b | 1.5 | 0 | 437.50 | y → z → x → y → z → x |
| c | 8 | 0 | 540.50 | y → x → y → z → x → z |
| d | 1.5 | 7 | 449.50 | y → z → y → x → z → x |

- 结果分析

切割顺序影响极大：方向交替会导致额外调整费用；

r 越大，倾向先切垂直方向，以减少Z向面积；

e > 0 时，优先连贯进行X或Y方向切割，以避免方向切换；

最优顺序往往是：先垂直切较短边，再切水平面，再精细补刀。

七、准则评价

题中提到的“每次选择当前费用最小的面进行切割”的策略，属于贪心算法，只考虑当前局部最优，无法保证全局最优。

例如在参数组 a 中，贪心选择第一刀最便宜的可能是 x 或 y 面，但最优解实际上是从 z 面开始。

因此，该准则在此问题中不能保证得到最优切割顺序，应优先考虑枚举搜索或启发式优化算法。

八、模型优缺点

优点：

- 建模简洁清晰，数据结构合理；

- 考虑多种费用因素，覆盖面广；

- 可拓展性强：可加入更多维度或不规则成品块。

不足：

- 枚举法时间复杂度高，若增加切割面数量计算量将激增；

- 未考虑刀具路径优化、设备限制等实际因素。

九、结论

本文通过枚举法与MATLAB模拟，对三维截断切割问题建立了费用最小化模型，得到了四种典型参数组下的最优切割顺序。

研究表明：切割顺序对费用影响显著，贪心策略非全局最优，合理排序是关键。该模型可为实际工业切割提供参考与决策支持。

附录（代码）

clc; clear;

% 原始长方体尺寸

L = 10; W = 14.5; H = 19;

% 成品位置范围（根据距离）

x_range = [6, 6+3]; % 长方向

y_range = [7, 7+2]; % 宽方向

z_range = [9, 9+4]; % 高方向

% 所有切割面及其方向

cuts = {

x_range(1), 'x';

x_range(2), 'x';

y_range(1), 'y';

y_range(2), 'y';

z_range(1), 'z';

z_range(2), 'z'

};

% 所有参数组合

params = [

1, 0;

1.5, 0;

8, 0;

1.5, 7

];

% 所有切割顺序的排列

perms_cut = perms(1:6);

for param_id = 1:size(params, 1)

r = params(param_id, 1); % 水平费用系数

e = params(param_id, 2); % 刀具调整费用

min_cost = inf;

best_seq = [];

for p = 1:size(perms_cut,1)

seq = perms_cut(p,:);

cost = 0;

prev_dir = '';

x0 = [0, L]; y0 = [0, W]; z0 = [0, H];

for i = 1:6

idx = seq(i);

d = cuts{idx, 1};

dir_char = cuts{idx, 2};

switch dir_char

case 'x'

area = (y0(2)-y0(1)) * (z0(2)-z0(1));

if d < mean(x_range)

x0(1) = d;

else

x0(2) = d;

end

unit_cost = 1;

case 'y'

area = (x0(2)-x0(1)) * (z0(2)-z0(1));

if d < mean(y_range)

y0(1) = d;

else

y0(2) = d;

end

unit_cost = 1;

case 'z'

area = (x0(2)-x0(1)) * (y0(2)-y0(1));

if d < mean(z_range)

z0(1) = d;

else

z0(2) = d;

end

unit_cost = r;

end

cost = cost + area * unit_cost;

if ~strcmp(prev_dir, '') && ~strcmp(dir_char, 'z') && ~strcmp(prev_dir, dir_char)

cost = cost + e;

end

if ~strcmp(dir_char, 'z')

prev_dir = dir_char;

end

end

if cost < min_cost

min_cost = cost;

best_seq = seq;

end

end

% 输出当前参数组合下的最优结果

fprintf('\n==== 参数组 %c: r = %.1f, e = %.1f ====\n', 'a'+param_id-1, r, e);

fprintf('最小切割费用：%.2f 元\n', min_cost);

fprintf('最优切割顺序：\n');

for j = 1:6

idx = best_seq(j);

fprintf('第 %d 刀：在 %s = %.1f 切割\n', j, cuts{idx,2}, cuts{idx,1});

end

end